ТРАНСМИССИОННЫЙ ДОМКРАТ (ZX0102A, ZX0102B)

- Введение

Передвижной трансмиссионный домкрат является переносным подъемным устройством и отличается компактной конструкцией, малым весом, длинным ходом штока и быстрым подъемом. Кроме того, захват домкрата имеет съёмное исполнение, жесткое и надежное крепление к стойке.

Домкрат позволяет снимать, устанавливать и перемещать агрегаты по цеху. Он предназначен для работы в ремонтных мастерских и агрегатных цехах.

- Основные характеристики

|  | Грузоподъем | Минимальная | Максимальная | Вес нетто | Габаритные размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | ность | высота подъема | высота подъема |  |  |  |
|  |  |  |  | (кг) | в упаковке (мм) |  |
|  | (кг) | (мм) | (мм) |  |  |  |
| ZX0102A | 500 | 1200 | 1900 | 28 | 1100x240x250 |  |
| ZX0102B | 600 | 1200 | 1900 | 28 | 1100x240x250 |  |

- Основные детали конструкции домкрата

Домкрат состоит из:

1.	Цилиндр	2. Опора 3. Педальный насос  4. Захват

1

6

2

3

5

4

- Захват

- Шток

- Цилиндр

- Нижняя опора

- Педальный насос

- Поворотная рукоятка

2

- Технические особенности

- Домкрат имеет простую конструкцию и большую высоту подъема.

- Домкрат отличает малый вес.

- Домкрат оснащен регулируемым захватом.

- В исполнении (А) домкрат отличается простотой конструкции и имеет угловую регулировку. В. (Для надежности крепления агрегата на домкрате предусмотрена страховочная цепь).

- Подготовка к работе

(1). Трансмиссионная стойка ZX0102A/B адаптирована для работы с разными типами захватов.

- Стойка трансмиссионная ZX0102A/B

- Закрепить все четыре поворотных колеса в нижних опорах трансмиссионного домкрата и затянуть болты крепления.

- Соединить обе нижние опоры и закрепить их с помощью трех болтов.

- Открутить три болта на цилиндре, установить цилиндр на опору и снова затянуть болты.

- Закрепить две рукоятки на цилиндре домкрата с помощью четырех болтов.

- Сборку захвата производить согласно рисунку 2 (см. ниже), затянуть все крепления.

  - Опора захвата

  - Регулировочная рукоятка

  - Страховочная цепь

  - Барашковая гайка

  - Стальной уголок

3

Комплектация рабочей площадки

| № | Наименование | Кол-во | № |  | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пружинная шайба 5×24 | 2 | 15 |  | Гайка M10 | 8 |  |
| 2 | Поворотная рукоятка | 1 | 16 |  | Шайба 10 | 6 |  |
| 3 | Винт | 1 | 17 |  | Винт М 10×25 | 6 |  |
| 4 | Пружинное стопорное | 2 | 18 |  | Верхние детали кронштейна | 1 |  |
|  | кольцо 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Валик средний | 1 | 19 |  | Угловой захват | 4 |  |
| 6 | Нижние детали | 1 | 20 |  | Барашковый винт M10 | 2 |  |
|  | кронштейна |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пружинное стопорное | 2 | 21 |  | Замок цепи | 2 |  |
|  | кольцо 16 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Валик | 1 | 22 |  | Цепь | 1 |  |
| 9 | Короткий валик | 1 | 23 |  | Поперечина | 1 |  |
| 10 | Детали кронштейна | 1 | 24 |  | Крюк | 1 |  |
| 11 | Длинный винт | 1 | 25 |  | Держатель крюка | 1 |  |
| 12 | Шайба 10 | 1 | 26 |  | Тарельчатая гайка M10 | 1 |  |
| 13 | Контргайка M10 | 1 | 27 |  | Пружинная шайба 10 | 6 |  |
| 14 | Шплинт 2,5×26 | 1 | 28 |  | Гайка M8 | 2 |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |

Комплектация гидравлического насоса домкрата

| № | Наименование | Кол-во | № |  | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педаль | 1 | 19 |  | Корпус | 1 |  |
| 2 | Ролик | 1 | 20 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |  |
| 3 | Стопорное кольцо | 4 | 21 |  | Цилиндр | 1 |  |
| 4 | Валик | 2 | 22 |  | Пылезащитное кольцо | 1 |  |
| 5 | Пружинная шайба | 1 | 23 |  | Y-образное уплотнительное | 1 |  |
|  |  |  |  |  | кольцо |  |  |
| 6 | Пружинная шайба | 1 | 24 |  | Крышка цилиндра | 1 |  |
| 7 | Узел насоса | 1 | 25 |  | Круглое кольцо | 1 |  |
| 8 | Пылезащитное кольцо | 1 | 26 |  | Шток поршня | 1 |  |
| 9 | Y-образное | 1 | 27 |  | Пружинная шайба | 1 |  |
|  | уплотнительное кольцо |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Насос | 1 | 28 |  | Поршень | 1 |  |
| 11 | Уплотнительная шайба | 1 | 29 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |  |
| 12 | Корпус насоса | 1 | 30 |  | Болт | 1 |  |
| 13 | Гайка с перфорацией | 1 | 31 |  | Колпачок пружины | 1 |  |
| 14 | Шиловидная пружина | 1 | 32 |  | Пружина | 1 |  |
| 15 | Стальной шарик | 1 | 33 |  | Боек | 1 |  |
| 16 | Стальной шарик | 1 | 34 |  | Кнопка | 1 |  |
| 17 | Уплотнительная шайба | 1 | 35 |  | Штифт | 1 |  |
| 18 | Уплотнительная шайба | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |

- Меры предосторожности

  - Нельзя перегружать домкрат.

  - Следует ровно (по центру захвата) размещать агрегат на домкрате.

  - После установки агрегата необходимо закрепить его страховочной цепью.

  - Для выполнения работ под агрегатом (после его подъема домкратом) следует использовать подставку.

  - Для бесперебойной работы домкрата необходимо следить за уровнем масла (веретенного) в цилиндре.

  - При хранении домкрата захват должен находиться в крайнем нижнем положении.

  - Поместить снятые детали в масло для предотвращения их загрязнения.